MARS 2021  |  METAV DIGITAL

Systeème de perçage de forme 117

Avec le perfectionnement du système de perçage de forme 117, Paul Horn GmbH offre désormais la possibilité d'un perçage en pleine matière. Les outils profilés supposent des avantages économiques pour la production en série et de moindres coûts d'outils pour les perçages dans une large gamme de diamètres. Horn propose sur la base du système d'outil 117 des plaquettes de coupe profilées suivant le souhait du client pour une utilisation sur des centres de tournage et de fraisage à partir de 16 mm de diamètre. Le logement de la plaquette de précision breveté du système 117 garantit une précision élevée au micron près de concentricité et de battement axial ainsi qu'un haut degré de précision de changement. Les arêtes de coupe rectifiés avec précision permettent une fabrication rigoureuse avec des tolérances allant jusqu'à 0,02 mm et un haut degré de qualité de surface. La fabrication de gorges précises pour les joints toriques l'atteste également.

L'économie de coûts s'exprime par l'immobilisation réduite de la machine grâce à un changement rapide des plaquettes de coupe. Cela concerne également les coûts de revêtement, car seule la plaquette de coupe est revêtue. Le refroidissement de la zone de contact et l'évacuation des copeaux sont assurés par l'arrosage interne à travers le corps d'outils sur les deux zones de coupe.

Horn propose le système d'outil dans les largeurs de forme de 16 mm, 20 mm et 26 mm. Les fraisages des formes spéciales en fonction du cas d'application sont affûtés avec précision. La profondeur de moulage est de tmax = 9 mm, 12 mm et 13,5 mm. La largeur de forme maximale est de 26 mm. Le revêtement est sélectionné spécialement pour chaque application et disponible pour les groupes de matériau P, M, K et N. Les corps d'outils cylindriques sont disponibles de manière standard dans les diamètres de 16 mm, 20 mm et 25 mm dans les formes A et E. De surcroît, Horn propose des corps d'outils en spécial qui soutiennent plus fermement les plaquettes de coupe. Toutes les variantes sont pourvues un arrosage interne en fluide de coupe.

2,078 caractères espaces incl.

Photo 1: Les tranchants rectifiés du système de perçage de forme 117 garantissent une fabrication de grande précision.

Source: Horn/Sauermann

Photo 2: Horn propose sur la base du système d'outil 117 des plaquettes de coupe profilées suivant le souhait du client pour une utilisation sur des centres de tournage et de fraisage.

Source: Horn/Sauermann

Responsable des demandes de précisions:

Hartmetall-Werkzeugfabrik Paul Horn GmbH

Christian Thiele

Chargé de presse

Horn-Straße 1, 72072 Tübingen

Tel.: +49 7071 7004-1820, Fax: +49 7071 72893

Email: christian.thiele@PHorn.de, www.PHorn.de