MAART 2021  |  METAV DIGITAL

Vormboorsysteem 117

Met de verdere ontwikkeling van het vormboorsysteem 117 biedt Paul Horn GmbH nu ook de mogelijkheid om in massief materiaal te boren. De geprofileerde gereedschappen bieden economische voordelen bij de serieproductie en verlaging van de gereedschapskosten bij boringen met een groot diameterbereik. Horn biedt op basis van het gereedschapssysteem 117 de geprofileerde snijplaten volgens de wens van de klant voor gebruik bij draai- en freesmachines met een diameter vanaf 16 mm. De gepatenteerde precieze plaatsing van de snijplaten van het systeem 117 garandeert een hoge rond- en vlakloopprecisie en wisselnauwkeurigheid in het µm-bereik. De nauwkeurig geslepen snijvlakken zorgen voor een hoge productienauwkeurigheid met een tolerantie tot 0,02 mm en een hoge oppervlaktekwaliteit. Dit blijkt ook bij de vervaardiging van precieze groeven voor O-ringen.

De kostenbesparing wordt enerzijds bereikt door de mogelijke navulling, lagere gereedschapskosten en minder machinestilstand door de snellere wisseling van de snijplaten. Anderzijds door lagere coatingskosten, omdat alleen de snijplaat gecoat is. De koeling van de contactzone en de afvoer van de spanen beschermt de interne koelmiddeltoevoer door de ronde schachthouder aan beide snijkanten.

Horn biedt het gereedschapssysteem aan in de vormbreedtes 16 mm, 20 mm en 26 mm. De afhankelijk van de toepassing gewenste speciale vorm wordt precies geslepen. De vormdiepte is tmax = 9 mm, 12 mm en 13,5 mm. De maximale vormbreedte is 26 mm. De gereedschapscoating wordt speciaal voor elke toepassing geselecteerd en is beschikbaar voor de materiaalgroepen P, M, K en N. De ronde schachthouders zijn standaard verkrijgbaar met de schachtdiameters 16 mm, 20 mm en 25 mm en de uitvoeringsvormen A en E. Daarnaast biedt Horn speciale houders met meer ondersteuning van de snijplaten. Alle varianten zijn voorzien van een interne koelmiddeltoevoer.

1.898 Tekens incl. Spaties

Foto 1: De nauwkeurig geslepen snijvlakken van het vormboorsysteem 117 zorgen voor een hoge productienauwkeurigheid.

Foto bron: Horn/Sauermann

Foto 2: Horn biedt op basis van het gereedschapssysteem 117 de geprofileerde snijplaten volgens de wens van de klant voor gebruik bij draai- en freesmachines.

Foto bron: Horn/Sauermann

Verantwoordelijk voor vragen

Hartmetall-Werkzeugfabrik Paul Horn GmbH

Christian Thiele

Perswoordvoerder

Horn-Straße 1, 72072 Tübingen

Tel.: +49 7071 7004-1820, Fax: +49 7071 72893

Email: christian.thiele@PHorn.de, www.PHorn.de