Août 2026

Système d'outils pour machines Escomatic

Avec le système d’outils de type S271, la société Paul Horn GmbH élargit sa gamme avec une solution d’outils destinée aux tours automatiques Escomatic. Le système comprend des porte-outils coordonnés et des plaquettes de coupe rectifiées avec précision pour les différentes séries de machines. Les porte-outils disposent d’une interface adaptée au type de machine concerné et peuvent être intégrés dans les têtes d’outils de tournage des machines. Les plaquettes de coupe sont disponibles au choix avec un talon de guidage des copeaux rectifié avec une grande finesse ou en version « µ-finish ». Pour garantir une grande fiabilité du processus, Horn mise sur le revêtement ES1-HiPIMS bien connu. Grâce à leur faible épaisseur de couche, les arêtes de coupe restent tranchantes et conviennent à l’usinage de petites pièces de précision.

Les tours automatiques Escomatic fonctionnent selon un principe différent de celui des tours conventionnels à banc long ou court. Tandis que la matière première reste immobile, l’ensemble des outils tourne autour de la pièce. Ce procédé est particulièrement adapté à l‘usinageéconomique de petits composants en grandes séries. On le retrouve notamment dans la fabrication de connecteurs, l’industrie automobile, l’électronique, la technologie médicale ainsi que l’horlogerie. La gamme Horn couvre les séries de machines D et NM courantes. Outre les plaquettes de coupe standard, la gamme comprend également des ébauches revêtues. Les utilisateurs peuvent les affûter individuellement pour des essais ou des petites séries et les adapter à leur tâche d’usinage. Grâce au procédé Greenline, des plaquettes de coupe spéciales de différentes formes peuvent également être fabriquées et livrées rapidement selon les spécifications du client.

1.771 caractères espaces incl.

Photo: Avec le système d’outils de type S271, Horn élargit son portefeuille avec une solution destinée aux tours automatiques Escomatic.

Source: Horn/Sauermann

Photo: Les porte-outils disposent d’une interface adaptée au type de machine concerné.

Source: Horn/Sauermann

Responsable des demandes de précisions:

Hartmetall-Werkzeugfabrik Paul Horn GmbH

Christian Thiele

Chargé de presse

Horn-Straße 1, 72072 Tübingen

Tel.: +49 7071 7004-1820, Fax: +49 7071 72893

Email: Christian.Thiele@de.horn-group.com, horn-group.com