August 2026

Werkzeugsystem für Escomatic-Maschinen

Mit dem Werkzeugsystem Typ S271 erweitert die Paul Horn GmbH ihr Programm um eine Werkzeuglösung für Escomatic-Drehautomaten. Das System umfasst aufeinander abgestimmte Klemmhalter und präzisionsgeschliffene Schneidplatten für die verschiedenen Maschinenbaureihen. Die Trägerwerkzeuge verfügen über eine an den jeweiligen Maschinentyp angepasste Schnittstelle und lassen sich in die Drehwerkzeugköpfe der Maschinen integrieren. Die Schneidplatten sind wahlweise mit feinstgeschliffener Spanleitstufe oder in µ-finish-Ausführung erhältlich. Für hohe Prozesssicherheit setzt Horn auf die bekannte ES1-HiPIMS-Beschichtung. Durch ihre geringe Schichtdicke bleiben die Schneidkanten scharf und eignen sich für die Bearbeitung kleiner Präzisionsteile.

Escomatic-Drehautomaten arbeiten nach einem anderen Prinzip als konventionelle Lang- oder Kurzdrehmaschinen. Während das Rohmaterial stillsteht, rotiert das komplette Werkzeugpaket um das Werkstück. Das Verfahren eignet sich insbesondere für die wirtschaftliche Fertigung kleiner Bauteile in hohen Stückzahlen. Typische Anwendungen finden sich in der Steckverbinderfertigung, der Automobilindustrie, der Elektronik, der Medizintechnik sowie der Uhrenindustrie. Das Horn-Programm deckt die gängigen D- und NM-Maschinenbaureihen ab. Neben Standard-Schneidplatten gehören auch beschichtete Rohlinge zum Sortiment. Anwender können diese für Versuche oder Kleinserien individuell schleifen und an ihre Bearbeitungsaufgabe anpassen. Auch Sonderschneidplatten in verschiedenen Formen können dank des Greenline-Prozesses in kurzer Zeit nach Kundenwunsch gefertigt und geliefert werden.

1.622 Zeichen inkl. Leerzeichen

BU: Mit dem Werkzeugsystem Typ S271 erweitert Horn sein Portfolio um eine Lösung für Escomatic-Drehautomaten.

Quelle: HORN/Sauermann

BU: Die Trägerwerkzeuge verfügen über eine an den jeweiligen Maschinentyp angepasste Schnittstelle.

Quelle: HORN/Sauermann

Zuständig für Rückfragen:

Hartmetall-Werkzeugfabrik Paul Horn GmbH

Christian Thiele

Pressesprecher

Horn-Straße 1, 72072 Tübingen

Tel.: +49 7071 7004-1820, Fax: +49 7071 72893

Email: Christian.Thiele@de.horn-group.com, horn-group.com