Mai 2026

Nouvelle génération de fraises à rainurer

Avec le nouveau système KX, HORN lance sur le marché une solution performante pour l'usinage économique et sûr des trajectoires sphériques. HORN a développé ce système de manière ciblée pour répondre aux exigences croissantes de précision, de flexibilité et de productivité dans la fabrication de joints homocinétiques. Le système couvre un large spectre de composants et propose trois tailles de système. Des stratégies d'usinage flexibles permettent aussi bien l'usinage des métaux traiter et non traiter – de l'ébauche et du chanfreinage jusqu'au fraisage de finition. Les clients adaptent ainsi exactement la stratégie à leurs exigences de processus et s'assurent une rentabilité élevée.

Avec le système KX, HORN augmente de manière ciblée la performance du système d'outils. Les têtes de coupe et les préparations des arêtes de coupe augmentent la sécurité du processus. Le positionnement précis des CI et une interface nouvellement développée améliorent la rigidité. Les benchmarks pratiques prouvent la performance : les utilisateurs augmentent les valeurs de coupe et réduisent sensiblement les temps de cycle. Selon la pièce, ils réduisent ainsi le temps d'usinage de plusieurs secondes par pièce et augmentent durablement la productivité.

On les trouve dans toutes les automobiles : les articulations homocinétiques, ou joints homocinétiques. L'articulation sert à transmettre de manière uniforme le couple et la vitesse angulaire de l'arbre d'entraînement à un deuxième arbre monté suivant un angle par rapport au premier. Les joints homocinétiques transmettent le mouvement de rotation de manière uniforme à l'arbre suivant. Les joints sont les plus répandus dans la construction automobile pour la transmission de la puissance de la boîte de vitesses aux roues motrices. Les joints homocinétiques peuvent transmettre des mouvements de rotation jusqu'à un angle de 50 degrés. Outre les joints fixes à rotule, on utilise également des joints homocinétiques à translation. Outre le mouvement angulaire, ils permettent également un mouvement axial afin que la transmission de la force ne soit pas interrompue lors du braquage ou des mouvements de ressort des roues.

Le cœur d'une articulation homocinétique est constitué de billes qui se déplacent dans des chemins de roulement à billes fraisés avec précision. Les chemins des billes présentent une tolérance de fabrication très faible et une qualité de surface élevée à atteindre. Les tolérances étroites et la qualité de fabrication déterminent la durée de vie élevée des articulations. C'est pourquoi les tolérances de forme des paramètres sont de l'ordre du

micromètre.

2.630 caractères espaces incl.

Photo: Avec le nouveau système KX, HORN lance sur le marché une solution performante pour l'usinage économique et sûr des trajectoires sphériques.

Source: Horn/Sauermann

Photo: Avec le système KX, HORN augmente de manière ciblée la performance du système d'outils. Les têtes de coupe et les préparations des arêtes de coupe augmentent la sécurité du processus. Le positionnement précis des CI et une interface nouvellement développée améliorent la rigidité.

Source: Horn/Sauermann

Responsable des demandes de précisions:

Hartmetall-Werkzeugfabrik Paul Horn GmbH

Christian Thiele

Chargé de presse

Horn-Straße 1, 72072 Tübingen

Tel.: +49 7071 7004-1820, Fax: +49 7071 72893

Email: Christian.Thiele@de.horn-group.com, horn-group.com