Septembre 2026 | AMB 2026

Fraise à corps modulaire en PCD

Avec le système DM40, Horn élargit sa gamme avec une série de fraises modulaires à corps en PCD destinées à des applications de fraisage universelles dans l’aluminium, l’aluminium moulé sous pression ainsi que les matériaux des groupes ISO N et O. Cette solution combine un outil de base en carbure réutilisable à vie avec une tête interchangeable équipée de PCD sur un corps en acier.

Ce système permet à Horn de se concentrer spécifiquement sur la réduction de l’usure, la préservation des ressources et la rentabilité des processus. La conception modulaire sépare fonctionnellement les composants durables de ceux soumis à une forte usure. Les arêtes de coupe frontales, en particulier, comptent parmi les principales zones d’usure dans les applications de fraisage. Parallèlement, lorsque les longueurs de coupe dépassent deux fois le diamètre, le risque d’ébréchage des arêtes de coupe augmente. Le système à tête interchangeable réduit la quantité de matière utilisée dans ces zones et diminue les coûts induits par rapport aux outils monoblocs classiques.

Les utilisateurs remplacent le module de coupe directement sur site. L’outil peut ensuite être réutilisé sans réglages supplémentaires. Cela permet de réduire les temps d’arrêt des machines, les délais de réapprovisionnement et les coûts de réparation. La séparation entre le corps d’outil durable et la tête interchangeable garantit des coûts de maintenance transparents et prévisibles. Le système est donc particulièrement adapté à la fabrication en série et aux lignes de production automatisées.

Horn relie la tête en acier équipée de PCD au corps de l‘outil par un assemblage à la fois par adhérence et par complémentarité de forme, grâce à une vis de serrage centrale. Un marquage de couleur supplémentaire facilite l’association des composants lors du montage. Le principe Poka-Yoke intégré empêche les erreurs de montage et renforce la sécurité du processus lors de l’utilisation.

L’interface entre la tête interchangeable et le corps de l‘outil garantit des résultats de fraisage précis et sans à-coups, tant pour les outils neufs que pour les outils réaffûtées. Les têtes interchangeables usées peuvent être réaffûtées jusqu’à deux fois dans des plages de diamètres définies. La possibilité de réaffûtage réduit la consommation de ressources et améliore encore la rentabilité du système.

La conception mettant l'accent sur l'angle de l'axe permet des coupes en douceur et une excellente qualité de surface. Parallèlement, la géométrie garantit des opérations de fraisage stables et fiables dans le cadre d'applications universelles.

2.601 caractères espaces incl.

FAITS

- Remplacement simple et durable de la zone d'usure principale

- Gamme standard économique avec des têtes interchangeables à usage universel

- Réduction des coûts grâce à un outil de base durable doté d'un corps en carbure

Photo: Avec le système DM40, Horn élargit sa gamme avec une série de fraises modulaires à corps en PCD destinées à des applications de fraisage universelles dans l’aluminium, l’aluminium moulé sous pression ainsi que les matériaux des groupes ISO N et O.

Source: Horn/Sauermann

Photo: Ce système permet à Horn de se concentrer spécifiquement sur la réduction de l’usure, la préservation des ressources et la rentabilité des processus.

Source: Horn/Sauermann

Responsable des demandes de précisions:

Hartmetall-Werkzeugfabrik Paul Horn GmbH

Christian Thiele

Chargé de presse

Horn-Straße 1, 72072 Tübingen

Tel.: +49 7071 7004-1820, Fax: +49 7071 72893

Email: Christian.Thiele@de.horn-group.com, horn-group.com