Rapport de suivi EMO Hannover 2025

Contrôle optimal  des copeaux lors des gorges et du tronçonnage

Paul Horn GmbH propose une nouvelle géométrie de brise-copeaux pour le système d'outils 274, spécialement conçue pour les opérations de tronçonnage et de gorges sur les tours à poupée mobile. La géométrie de brise-copeaux frittée 1A assure un contrôle ciblé des copeaux lors du processus de tournage et garantit ainsi une grande sécurité du processus. La géométrie universelle convient à l'usinage de différents matériaux. La plaquette à deux arêtes de coupe, est disponible avec  trois largeurs de coupe : 1 mm, 1,5 mm et 2 mm. La profondeur maximale des gorges est comprise entre 3 et 6 mm. La plaquette est disponible dans les nuances TH35 et IG35. Une large gamme de porte-outils est disponible pour s'adapter à différents types de tours.Lors de l'usinage de pièces  de petits diamètres, la hauteur de pointe de l'outil doit être exacte à hauteur. Même de petits écarts dans la hauteur de pointe ont un effet négatif sur la qualité de la pièce lors de l'usinage de très petites pièces. Dans l'idéal, l'opérateur de la machine devrait pouvoir tourner la plaquette sans avoir à régler à nouveau la hauteur de pointe.  Le système 274, Horn propose des précisions de changement élevées, inférieures à 0,02 mm, lors du retournement de la plaquette à deux arêtes. Ceci est rendu possible par l'affûtage périphérique précis de la plaquette, associé à la stabilité du logement de plaquette.

1.289 caractères, espaces compris

BU : La géométrie assure une grande sécurité du processus grâce au contrôle ciblé des copeaux.

Source : HORN/Sauermann

BU : Une gamme complète de porte-plaquettes est disponible pour le système 274.

Source : HORN/Sauermann

Responsable pour les questions :

Hartmetall-Werkzeugfabrik Paul Horn GmbH

Christian Thiele

Porte-parole

Horn-Strasse 1, 72072 Tübingen

Tél. : +49 7071 7004-1820, Fax : +49 7071 72893

Courriel : Christian.Thiele@de.horn-group.com, horn-group.com